计算机网络

课程实验报告

| 实验名称 | 利用 Wireshark进行协议分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 靳贺霖 |  | 院系 | 计算机学院 |  |  |
| 班级 | 1603109 |  | 学号 | 1160300312 |  |  |
| 任课教师 | 李全龙 |  | 指导教师 | 李全龙 |  |  |
| 实验地点 | 格物213 |  | 实验时间 | 2018/11/17 |  |  |
| 实验课表现 | 出勤、表现得分(10) |  | 实验报告 得分(40) |  | 实验总分 |  |
|  | 操作结果得分(50) |  |  |  |  |  |
| 教师评语 |  |  |  |  |  |  |

实验目的：

（注：实验报告模板中的各项内容仅供参考，可依照实际实验情况进行修改。） 本次实验的主要目的。 熟悉并掌握 Wireshark 的基本操作，了解网络协议实体间进行交互以及报文交换的情况。

实验内容：

概述本次实验的主要内容，包含的实验项等。 1) 学习 Wireshark 的使用 2) 利用 Wireshark 分析 HTTP 协议 3) 利用 Wireshark 分析 TCP 协议 4) 利用 Wireshark 分析 IP 协议 5) 利用 Wireshark 分析 Ethernet 数据帧 选做内容： a) 利用 Wireshark 分析 DNS 协议 b) 利用 Wireshark 分析 UDP 协议 c) 利用 Wireshark 分析 ARP 协议

实验过程，实验结果以及问题讨论：

以文字描述、实验结果截图等形式阐述实验过程，必要时可附相应的代码截图或以附件形式提交。 Wireshark的使用： 首先启动web浏览器，然后启动Wireshark，可以通过“capture”中的菜单中的“Capture Options”选项中设置分组俘获的选项。还可以通过“Interface List”菜单中选择计算机使用的网络接口，然后点击“Start”开始进行分组俘获的过程就会接受由选定网卡发送和接收的分组。点击Start后，在浏览器地址栏收到某网页的URL，比如http://www.hit.edu.cn，当页面加载完成以后，单机stop按钮，停止俘获，就可以看到这个时间段内俘获的所有分组。可以在显示筛选规则中输入http，点击回车，就只显示HTTP协议报文，如下所示 然后，也可以选择分组窗口中的某个http报文，这样，就会在下面窗口中显示这个报文的详细信息，如下图所示： 以上就是Wireshark的基本使用。 HTTP分析： （1）HTTP GET/response交互 访问http://hitgs.hit.edu.cn/，然后俘获获得的http报文，对其进行相关分析。首先分析发送方的GET报文，如下图所示 可以看出，我的浏览器运行的是HTTP1.1，我的浏览器指出它能接受的语言是简体中文（zh-cn），我的计算机的IP地址是172.20.5.147，服务器http://hitgs.hit.edu.cn/的IP地址是219.217.226.25。然后分析服务器返回的一个相应报文，如下所示 可以看出，服务器所运行的也是HTTP1.1，服务器返回的状态码是200 OK，表示请求成功，然后对于整个交互的过程，如下图所示 可以看出除了200 OK，服务器还相应有404 Not Found，说明请求的一部分组建是没有得到相应的。 （2）HTTP条件 GET/response交互 清空浏览器的缓存，然后再次访问http://hitgs.hit.edu.cn/，然后得到的第一个GET报文如下所示： 可以看出其中是没有If-Modified-Since行的，然后对应的第一个服务器相应报文如下所示： 可以看到，时有Data字段的，所以第一次服务器响应明确返回了文件的内容。然后发呢系稍晚发送的其中的一个HTTP GET请求如下图所示 可以看出其中是有If-Modified-Since行的，后面紧接的是一个日期，对应的是缓存拥有的该组建所对应的日期。再看其对应的服务器的相应报文，如下所示 可以看出服务器相应的代码为304 Not Modified，而且没有数据，所以服务器并没有明确返回文件的内容。 TCP分析： A.俘获大量的由本地主机到远程服务器的TCP分组 按照实验指导书的步骤完成即可。 B.浏览追踪信息 在显示筛选规则中输入tcp，可以看到如下的结果 可以看出，进行SYN报文的三次握手。还可以看出客户端发送方端口为54998，IP地址为192.168.43.254；Gaia.cs.umass.edu服务器的IP地址为111.13.65.52，它用来发送和接收TCP报文的端口号为80。 C.TCP基础 首先来看客户端向服务器发送的第一个SYN报文，如下图所示： 可以看出，初始化的Sequence number为0。在该报文段中，它是用Flags字段为0x002来标识它是SYN报文段的。接下来来看服务器向客户端发送的SYN ACK报文，如下图所示 可以看出，服务器向客户端发送的SYN ACK报文段序号为0；在该报文段中，Acknowledgment字段为1，它是通过要发送的确认ACK数来确定的。在该报文段动，是通过Flags字段为0x012来标示该报文是SYN ACK报文段的。然后来分析TCP建立的过程。最开始收发的三个报文段如下图所示： 可以看出，首先客户端向服务器发送SYN报文，然后服务器向服务器发送SYN ACK，表明自己收到这个连接请求并相应，接下来，客户端再向服务器相应一个ACK，说明自己收到服务器的相应。这三次收发体现了TCP连接建立过程的三次握手过程。接下来来看包含HTTP POST命令的TCP报文段，如下图所示： 可以看出，包含HTTP POST命令的TCP报文段的序号为1。如果将包含HTTP POST命令的TCP报文段看作是TCP连接上的第一个报文段，那么TCP连接上的第六个报文段如下图所示： 可以看出，第六个报文段的序号为4597，对应的ACK是第六个ACK，如下图所示： 这个ACK是在第六个报文段发送间隔一个窗口长度发送的，如下图所示： 然后由下图分析 可以看出，前六个报文长度分别为， 515，1360，1360，1360，1360。然后接受端控制的最小可用缓存空间如下所示： 为Window size value = 16660，而且分析可以看出，这个窗口是可以增大的所以接收端的缓存是够用的。在跟踪的报文中，没有发现有重传的报文，这个也比较容易解释，因为发送过程比较稳定没有丢包的发生，客户端不发送重复的SEQ。最后来计算这个TCP连接的吞吐率throughtput，相关数据如下图所示： 可以看出，整个连接传输了152869B，然后整个数据传输从3.02214s到5.864819s，计算得throughput = 152869B/(5.864819-3.02214)s = 53.789 kBps IP分析： A.通过执行tranceroute执行捕获数据包 按照实验指导书进行设置即可。 B.对捕获的数据包进行分析 可以在捕获窗口中看到主机发送的一系列ICMP Echo Request包和中间路由器返回的一系列ICMP TTL-exceeded消息。如下图所示 然后观察其中一个ICMP Echo Request包的Internet Protocol部分，如下图所示 可以看出，主机的IP地址为2001:250:fe01:130:f9ce:e1b6:c9c1:4e61，上层协议字段的值为58（ICMPv6）；IP头的字节数为44，该IP数据包净载1960-44=1912字节。而且可以看出Offset=181，所以这个IP数据报是分片了的。 然后将捕获的数据包按源IP地址排序。可以看出，主机发出的一系列ICMP消息的IP数据报中，identification，checksum，TTL是一直在变化的。因为要区分数据报并按序组合，所以ID必须是变化的；TTL也是一直在变化的，每一跳要减一；checksum也要重新计算，所以也是变化的。其他值一般都需要保持常量。IP数据报的identification字段如下所示： 可以看出其是32位的，并且对于发送的顺序是按序增加的。然后，考虑最近的路由器返回给主机中的ICMP报文如下所示： 可以看出，TTL（Hop Limit）的值为255，identification字段为0x000000f0；最近的路由器返回给主机的ICMP中，返回给主机的TTL exceeded消息中这些值是不变的，因为标识是用来标识这个数据报，是不会改变的，因为是第一跳返回的数据报，所以TTL是最大值255。 将捕获的数据包按时间排序，包大小为2000字节的第一个ICMP Echo Request消息如下所示： 可以看出，该消息被分成了两个IP数据报。IP头部的More Fragments = yes表明数据报是第一个而不是最后一个，这个数据报的长度为1448bytes。 抓取ARP数据包： 用MS-DOS命令：arp –a来看主机中ARP缓存的内容，如下图所示： 其中，第一列为IP地址，第二列为MAC地址，第三列为类型（静态是不变的，动态在一定时间后会被删除）。然后通过命令行模式下输入ping 192.168.1.82来抓取ping命令时的数据包。选择第一个发送的ARP数据包，如下所示： 可以看出，ARP数据包由九个部分构成，分别为：两个字节的硬件类型，两个字节的协议类型，一个字节的硬件地址长度，一个字节的协议地址长度，两个字节的Opcode，六个字节的发送方MAC地址，四个字节的发送端IP地址，六个字节的目标MAC地址，四个字节的目标IP地址。可以通过Opcode字段来判断ARP数据的类型，0x0001时是请求，0x0002时是应答。而且因为查询时没有对应的目的MAC地址，所以要采用广播的方式来获取；应答时，主机可以通过ARP报文获知源主机的MAC地址和IP地址，因此可以向明确目的局域网地址的帧中传送。 抓取UDP数据包： 启动Wireshark，发送QQ消息给好友，捕获相应的数据报。如下图所示： 可以看出，消息是基于UDP和OICQ的。截取其中一个发送报文的信息，如下图所示： 可以看出，我的主机IP地址为172.20.5.147，目的主机ip地址为183.232.127.124。发送QQ消息的端口号为4028，QQ服务器的端口号为8000。数据报包含源端口，目的端口，长度和校验和，均占两个字节。发送一个ICQ数据包后，服务器会返回给主机一个ICQ数据包来确认。但是只有这一次返回基本的ACK，并没有保证数据一定送达。而且可以看出，UDP数据报中没有TCP数据报中的大多数元素，比如说序列号，说明UDP可能是按序到达的。而且并没有握手确认连接，说明UDP是无连接的。 利用WireShark进行DNS协议分析： 用浏览器输入www.baidu.com，启动Wireshark抓取DNS报文，得到如下的结果： 截取其中一个DNS报文，如下所示： 可以看出DNS也是基于UDP协议的。

心得体会：

结合实验过程和结果给出实验的体会和收获。 - 学会了Wireshark的使用，了解如何通过抓取某个网卡接收到的数据包来对协议等进行分析； - 通过使用Wireshark对HTTP协议进行分析，加深了对HTTP报文格式的理解，以及对HTTP协议的GET/response交互有了深刻的认识； - 通过使用Wireshark对TCP协议进行分析，直观得感受了使用SYN报文段进行三次握手的过程，以及对实际报文进行解读，加深了理解； - 通过使用Wireshark对IP协议进行分析，了解了如何使用traceroute工具，而且对IP数据包头部信息进行比较详尽的解读，尤其是对IP分片有了更深刻的理解； - 通过使用Wireshark对ARP数据包进行分析，了解了ARP解析的过程以及Ethernet II的封装格式，加深了对ARP解析的理解； - 通过使用Wireshark对UDP数据包和DNS进行分析，了解了UDP数据报的简单结构已经无连接的特性。